Zakres czynności na działce przed zimą – do wykonania przed mrozami. Zdecyduj kiedy zamkniesz sezon działkowy i nie będziesz już korzystał z działki:

- Spuszczenie wody z rur i kranów, żeby mróz ich nie rozsadził (zlewamy z rur w studni i w domku)

  - studnia:

- trzeba otworzyć kranik koło tarasu, żeby zapewnić ruch wody, po tym kranik przykryj folią lub wiadrem,

- potem w studni odkręcasz nakrętkę na niebieskiej rurze przy automacie (czarne pudełko do którego dochodzą rura i kable) – zacznie od razu spływać woda, potem tę rurkę zostaw odłączoną – do wiosny; automat nakryj białym wiadrem, które jest w studni i już!

- byłoby dobrze, jeśli zebrałbyś wodę z podłogi studni – najlepiej szufelką do wiadra, a potem wiadro wyciągniesz na lince i wylejesz,

Metalowe wieko studni przykryj deskami, żeby zabezpieczyć przed śniegiem i deszczem,

  - Domek:

- wylewasz wodę z baniaka (w bagażniku),

- odłączasz małą pompkę, która jest w baniaku - zabierz do domu i wysusz (delikatne urządzenie  - nie może zostać na mrozie),

- w kibelku wyjmujesz drewniany korek z półprzezroczystej rurki zasilającej kranik w kuchni (odwinąć); teraz trzeba wydmuchać wodę, która pozostała w rurce na całej długości; najlepiej, jeśli ktoś ci będzie asystował i zbierał wodę do butelki, żeby nie wylała się do bagażnika,

- zabierz do domu (piwnicy) wszystkie plastiki (np. wąż do podlewania, sedesik) , sztućce, tkaniny i dywaniki (wilgoć i mróz!), szkło może zostać,

- warto zamieść podłogę,

- materace do p. Basi T. (zadzwoń kilka dni wcześniej),

- Oczyszczenie dachu i okien z liści, gałęzi i innych brudów (szczotką i  drabina),

- Przykrycie domku niebieską płachtą (w blaszaku) i umocowanie jej sznurem (ciągnij nie za mocno, bo puszczą metalowe oczka w płachcie) ,

- Zabezpieczenie kabli zasilających w prąd tzn. zwijasz, umieszczasz niewielkim dołku (nie za głębokim , bo może zbierać się woda) i przykrywasz plast. wiadrem, przysyp je ziemią (wiatry!)

- Sprawdź, czy jakieś narzędzia, miski itp. nie zostały na dworze. Mały drewniany stoliczek, ten pod miskę do mycia, schowaj do blaszaka,

To są moim zdaniem najważniejsze prace przed zimą. Opisałem je dość szczegółowo, ale podejdź do tego opisu twórczo, bo może o czymś zapomniałem.

Ściskam

Tato

PS. Na deser, jeśli będziesz potrzebował przed zimą ćwiczeń na mięśnie, to rozplantuj kopiec ziemi. Możesz te to zrobić na wiosnę.